康佳LED背光液晶电视培训课件

##### 1:LED背光液晶电视介绍

LED 是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写，简称LED。 LED电视的严 格定义应该是“由LED(发光二极管)作为显示屏发光点阵的电视”。但这种电视并不是目 前家电行业通常所指的“LED做为背光源的液晶电视”。这种电视的显示原理是利用 LED(发光二极管)可以发出红、绿、蓝三基色光的特点，把其作为显示屏的发光阵点， 在计算机技术控制下使三种颜色具有 256级灰度并任意混合，即可产生256×256×256＝ 16777216种颜色，形成不同光色的组合变化，实现丰富多彩的动态变化效果及各种图 像。这种显像器件，一般用于低精度的显示或户外大屏幕。   现在电视所使用的LED显 示屏，并不是真正的LED显示屏，准确的说就是LED背光显示屏，其实就是用LED灯 管取代老式的CCFL灯管。LCD电视也好，LED电视也好，归根到底都是“液晶显示面 板”电视。液晶显示面板本身不能发光，需要有光源从背向照射才能   “点亮”，进而发光 和具有色彩。LCD电视的背光源是荧光灯管，所以，功耗高，易发热，而且光室很大

，电视相对很笨很厚；LED电视的背光源是发光二极管。发光二极管是一种微电的电

光转换半导体器件，具有体积小、耗电量低、使用寿命长、高亮度、低热量、环保、 坚固耐用等特点，被用来替代LCD电视的荧光灯管背光源。所以，LED电视可以制造 得更薄更俏更环保，而且功耗低，发热极小，画质更优秀，理论寿命更长，实现了真 正意义上的高清和壁挂。因此，市场上的   LED电视应该叫“LED背光源液晶电视”。

2：LED液晶电视与CCFL液晶电视的区别

通CCFL液 电视背光源

直下式LE 背光源

光CCFL

光源

侧光式LE 背光源灯

实际上“LED电视”只是将普通液晶电视的CCFL背光源更换成了LED背光源而已，更正 确的应该称为“LED背光源液晶电视”，而并非一种完全采用新显示技术原理的电视产品。如 果想通俗一点理解“LED背光源液晶电视”与“液晶电视”之间的关系，可以把“LED背光源液晶 电视”比喻成苹果，“液晶电视”比喻成水果。苹果是水果的一种，“LED背光源液晶电视”也只 是“液晶电视”的一种。值得注意的是，在电视机领域我们还能经常听到 “OLED电视”，虽然与 “LED电视”只有一个字母的差别，但“OLED电视”却是一种新的电视技术，采用的是主动发光 原理，并且由于受到技术的限制，目前在家庭电视中应用还不广泛。

3：LED背光源的划分

•	LED背光源配备在液晶电视上时，还可以分为多种类型。按LED背光源技术种类划分，目前可以分 为RGB-LED和白光LED；按照背光源入射位置划分，依光源入射位置分为直下式与侧入式两大类

- ·RGB-LED和白光LED的区别

RGB-LED  背光源是诞生时间比较早的一种技术。 RGB-LED通过红色、绿色、蓝 色三原色LED调制成白光，具有最好的光学特性，优点主要体现在色彩表现力和对比 度两方面。当然，RGB-LED背光源也并非十全十美：第一是成本方面没有很大优势； 第二是RGB-LED需要单独的调光电路和更好的散热结构，这也会在一定程度上导致电 视结构复杂，难以做到轻薄化；另外，   RGB灯在控制上的问题仍有待加强，举例来说

，如果其中一颗灯坏了，在整个屏幕上会相当明显。

•		白光LED相对于RGB-LED就要简单不少，它采用了只能发出白色光线的   LED光源 代替原来的CCFL荧光管。由于不像RGB-LED那样需要涉及到背光源的调光，因此在 电路结构方面的要求相对不高。但是白光   LED的光谱特性和RGB-LED相比还是有所欠 缺的，这也导致此种LED电视在色彩表现上并不如RGB-LED电视那么优秀。

•	不过白光LED背光源的优点也是比较明显的，例如亮度动态调节、区域背光控制都可 以实现，也能实现很好的对比度。在色域范围上也能较普通   CCFL液晶电视有所提升。 加上成本的优势，目前应用最多的是白光  LED背光源。

直下式LED与侧光式LED的区别

•	直下式背光源工艺简单，不需要导光板， LED阵列置于灯箱底部，从LED发出的光经 过底面和侧面反射，再通过表面的扩散板和 光学模组均匀射出。

•	直下式背光源的厚度由灯箱底部和散射板的 距离决定，通常厚度越厚，背光源的光均匀 性就越好。在背光源较薄的情况下，色彩和 亮度均匀性就成了直下式背光源的技术关键

。

•	侧光式背光模块即将点状光源设置在经过特 殊设计的导光板侧边作为背光源，使用LED 颗数较少；而因光源置于导光板侧边，LED 受颗数及亮度限制，仍需将光均匀分散整个 平面上时，会形成当面板面积越大，光源辉 度运用越有限。

•	因LED背光源放在产品的侧面，因此后面只 需要添加导光板就可以液晶产品的外观厚度 可以做到很薄，但光源的光利用率较小，且 越薄利用率越小，最大约50% 。

•	侧光式LED产品因是由点光源组成线光源， 而非由点光源分布至TV用LCD面板整个面积

，故无法作到区域控制功能，不能分区控制 不仅是对动态对比值及动态影像画质提升没

有帮助。

侧光式LED和直入式LED的区别

直入式LED背 光源

侧光式LED背光源

4：LED背光源液晶电视的优势

•	·优势一：色域广

•		CCFL (冷阴极灯管) 背光源是 激发荧光粉发光的，其发光光 谱中杂余成分较多，色纯度低

，导致其色域小，通常只有 NTSC的70 %左右。而LED的 发光光谱窄，色纯度好，用三 基色LED混光的背光源具有很 大的色域和优秀的色彩还原性

，通过选择合适三基色，可以 达到NTSC 的105 %以上，比 传统CCFL背光源的色域扩展了 大约50 %。

·优势二：寿命更长

•	一般来说，LED背光源的使用 寿命要比CCFL更长一些。不同 CCFL的额定使用寿命(半亮)在 8，000～100，000小时之间， 而LED背光源则可以达到CCFL 的两倍左右。而且为了增强性 能而采用了改进设计的CCFL背 光的使用寿命还会更低一些。

•	此外，由于电路设计方面的原 因，采用LED背光源的LCD的 体积还有望更加小巧，而且电 路设计的成本也将大大降低。

·优势三：环保节能

•	在以CCLF冷阴极荧光灯作为背光源的 LCD中，其所不能缺少的一个主要元素 就是汞，也就是大家所熟悉的水银，而 这种元素无疑是对人体有害的。虽然目 前厂商方面已经尽力在降低荧光管中的 汞含量，但是完全无汞的荧光管会带来 一些新的技术问题，暂时看到不到实现 的前景。而反观LED背光源，其优势在 于完全不含汞，符合绿色环保的时尚。

•	LED背光源非常节电。其功耗要比 CCFL冷阴极背光灯更低一些。LED内 部驱动电压远低于CCFL，功耗和安全 性均好于CCFL（CCFL交流电压要求相 对较高，启动时达到1，500～1，600 Vac，然后稳定至700或800Vac），而 LED只需要在12～24Vdc或更低电压下 就能工作。

·优势四：超薄外观

•	液晶电视若要作到超薄，其中有2 个主要决定因素，分别为背光模块 与电源基板厚度，然因背光模块整 个面积与液晶面板相似，而电源基 板仅占液晶电视部分面积，换句话 说，液晶电视最薄部分的厚度，与 背光模块有很大的关系。LED背光 源中的侧光式LED应用在电视用 LCD背光模块，其厚度皆较CCFL 型直下式及侧光式、及LED直下式 还薄，以康佳LC46TS88EN而言， 其厚度仅约1.99Cm。

19～26”LED液晶电视

背光&电源介绍

19～26”LED液晶电视背光&电源简介

| 项目 尺寸 | 液晶屏 | 电源型号 | 背光驱动型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19” | M185B3-L01 | 34006834 | 34006855 |
|  | V185B3-LE1 M185B3-LA1 | 34006834 | 34007147 |
|  | LC185EXN-SCA1 | 34006812 | 屏带 |
| 22” | LC216EXN-SCA1 | 34006812 | 屏带 |
| 24” | M236H3-L02 | 34006834 | 34006854 |
|  | M236H3-LA2 V236H3-LE2 | 34006834 | 34006953 |
|  | 康佳自制24寸屏（ KPL开头） | 34006834 | 34006810 |
| 26” | V260H1-LE2 | 34006812 | 34007039 |
|  | 康佳自制26寸屏 （KPL开头） | 34006812 | 34006811 |

代表目前暂未批量

小结：

•	目前26寸以下LED液晶电视主要采用的电源包括36W（

34006834）和60W（34006812）两款，前者只有一路

+12V输出，后者有一路+12V和一路+24V输出，二者均采 用反激拓扑设计，基本原理相同，设计相仿。

•		LED液晶屏主要为CMO屏和康佳自制屏，均需要单独 开发LED背光驱动模块，且统一采用O29998这颗IC来设 计，基本原理相同。

•	以下分别针对电源和LED驱动作介绍。

一、36W、60W超薄电源介绍

•	1.基本参数

| 电源 参数 | 36W（34006834） | 60W（34006812） |
| --- | --- | --- |
| 输出额定电流 | 12V/3A | 12V/2.5A |
|  |  | 24V/1.3A |
| 输出过流保护点 | 12V/(4.5~5A) | 12V/(4~12A) |
|  |  | 24V/(3~8A) |
| 输出过压保护点 | 12V/(13~20V) | 12V/(13~18V) |
|  |  | 12V/(27~34V) |

AAACCC	输	FFFSSSQQQ0465R0465R0465R	+++111222VVV///333AAA输

• 入	反激拓扑	EFD34	出

机 芯 和 功

333666WWW电源电源电源	放	背光驱动

变压器变压器变压器

ACACAC 输入输入输入	整流桥整流桥整流桥2A/600V2A/600V2A/600V	EFD33.5EFD33.5EFD33.5	输出输出输出12V/2.5A12V/2.5A12V/2.5A

FSQ0765FSQ0765FSQ0765反激拓扑反激拓扑反激拓扑	输出输出输出

24V/1.3A24V/1.3A24V/1.3A

开关管开关管开关管

666000WWW电源电源电源	PS/ONPS/ONPS/ON	100V/10A100V/10A100V/10A

2.电源拓扑介绍

220V~

交流输入

+12V

地

地

+24

+24

+24

+12

+24

抗干扰	整流

V

PFC

功率开关

PFC

电压检测

副电源

开关机控制 保护

主电源

+5V

开关机

+12V

地 地 地

+24V

V	V	+24V

V V

3.原理图介绍

XS 901

1

2

2

2

3P IN-3 .9 6mm

RT901

4

3

4

3

3.3R

L9 02

6mH

CX9 01

27 5V ac-22 4

R9 01

56 0K /1 206

R9 05

R9 04

56 0K /1 206

R9 02

56 0K /1 206

L9 01

30 mH

CX9 02

27 5V ac-47 4

DB9 05

3

1N 400 7

4  -	+ 1

Va c

Vb us

Va c

1

F9 01

1	2

25 0V ac-2.0A L

CY9 01

25 0V ac-47 1

56 0K /1 206

R9 06

56 0K /1 206

R9 03

1

2

56 0K /1 206

CY9 02

25 0V ac-10 2     CY9 03

CY9 04

25 0V ac-47 1

BD9 01

TK 2A- 60 0

CB9 07

22 2/2K V

RB9 15 10 0K /2 W

CB9 52

RB9 51

+1 2V a

25 0V ac-47 1

C9 01

C9 02

10 2/1K V 10 R/1 20 6

RB9 06

NC

Vb us

RB9 16

39 K

RB9 17

39 K

6

UB9 01

36 uF/4 50 V   36 uF/4 50 V

DB9 07

1N 400 7

TB 90 1

1	12

11

DB9 51 MBRB2 01 00 CTG

3

2

5

DB91 0

MBRB2 01 00 CTG

3

2

1

LB 95 0

2	1

+1 2V sb /3 A

RB9 01

1.5M/1 20 6

VCCP

FB	4     FB

V C C	V s tr

Dra in    1

LB 90 4

1	2

BE ND CORE

2	10

9

CB9 57

3.3u H

CB9 54

ZD B90 1

CB9 03

FS Q0 46 5R

RB9 12

3	8

RB9 13	5	7

CB9 51

10 00 uF/2 5V

10 00 uF/2 5V

CB9 53 47 0u F/25 V

10 4

RB9 02

1.5M/1 20 6

RB9 05

39 0K

6.8V

47 3

2    GND

Sync 	 5

6.2K -F

12 K-F

RB9 14

3

3

2.7R/12 06	6

RB9 03

1.5M/1 20 6

1

3

QB9 01

QB9 02

2	3

1

2N 700 2

RB9 08

10 R

RB9 18

NC

RB9 11

CB9 04  CB9 05  12 K

CB9 08

2

47 P

DB9 06 BA V70

VCCP

RB9 65

UB9 53 B

4

PC8 17 B

EFD33 .5

RB9 04

3

39 K

1

2

2N 390 4

CB9 02

10 5

10 4

22 uF/5 0V

QB9 03

DB9 02

4.7K

UB9 50

RB9 54

33 0

PS

3	4

2	1

RB9 57

+1 2V sb /3 A

RB9 52

18 K-F

CB9 01

CB9 06	2 	 3

PC8 17 B	1k

22 uF/5 0V  22 uF/5 0V

VCCP

2N 390 4

RB9 09

FR 104

CB9 09

CB9 56    N.C

1

1K RB9 10

51 R

ZD B90 3

22 uF/5 0V

CY9 07

UB9 52

TL 43 1

RB9 55     10 K

2	3

1

CB9 55    10 4

RB9 56

RB9 53

18 V

25 0V ac-10 2

NC	4.7K -F

OV P

RB9 69

1

1k

+1 2V sb /3 A

ZD B90 4

13 V

+1 2V sb /3 A

XS 951

1    12 V

2    12 V

- EN

- DIM

- GND

- GND

- PS ON

7P IN

UB9 53 A

3  2

PC8 17 B

QB9 05	1

2

2N 390 4

RB9 67

1k

RB9 68

10 k

+1 2V sb /3 A

DIM

EN

PS ON

XS 956

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14 PIN-2.0mm

KP S+L 03 6C1 -01

KONK A

1	1

3.1主IC功能介绍

1.驱动输出，MOSFET内置，高 压，耐压>650V;

2.GND，热地，MOS源极

3.Vcc，IC供电，Max：20V

4.FB，反馈脚，通过检测此脚电压调整输出， Max：13V

5.Sync，同步脚，作谷底检测，Drain电压最低时打开开关

6.Vstr，启动脚。启动时通过该脚给Vcc外接电容充电，当 Vcc电压达到12V时开启FPS。

3.2主IC内部框图

4.部分功能介绍

•	4.1.反馈环路

•		反馈环路由光耦PC817和 线性稳压源KA431组成，若 输出电压升高，则光耦二极 管电流变大，光电三极管电 流加大，VFB电压降低，降 低输出占空比，使得输出电 压降低。相反，若输出电压

降低，则通过环路调节输出 占空比，使得输出电压升高

，最终使得输出电压稳定在 一个比较固定的范围内。

4.2.保护电路

过流

过压保护	保护

•	保护方式：OVP、OLP、AOCP等，均为 restart模式。当检测到异常情况时，开

关关断，Vcc下降，当Vcc下降到8V时， 保护电路被重置，通过启动电路给Vcc电 容充电，当Vcc电压充至12V时，重新进 入正常工作状态，如果异常状况未被排 除，则MOS保持关闭状态，Vcc电压掉至 停止工作电压，如此循环，直至异常状 况排除。

4.3.过载保护OLP

•	由于通过MOS的峰值电流被严格限制，所以 对于特定的输入电压，能提供的最大负载 电流也是一定的，即电源能提供的最大功 率被限制了。当负载电流消耗的功率超过 此功率限制，则输出电压↓，光耦电流↓

，VFB↑，当VFB上升至2.5V时，D1截止，电 流源给CB缓慢充电至Vcc，在这种情况下， 当VFB达到6V时芯片进入保护状态。OLP的时 间可由CFB决定，可以防止因为瞬间电流脉 冲导致的误触发保护。

4.4.过压保护

VCCP

4

RB965 4.7K

UB953B PC817B

OVP

R B9 69

1k

+ 12 Vsb /3 A

Z D B9 04 13 V

1

过压保护通过右图电路实现，当输出	FB

电压增大时，使得稳压二极管反向击

3   2

U B9 53A PC 8 17B

QB 90 5 	 1

R B9 67

1k

3

2

穿，光耦导通，V

FB电压升高进入OLP

2N 3 904

R B9 68

状态，实现保护。

10 k

二、小尺寸LED背光驱动模块介绍

•	1.LED背光液晶电视简介

•		LED背光液晶电视是区别与CCFL的另外一种背光方式。液晶玻璃不 能主动发光，所以需要外部光源使图象显示，之前 LCD电视采用的多 为CCFL灯光作为背光光源，现在LED灯为LCD背光的趋势在不断加强。 使用LED作为背光源，主要有两大优势：一是节能；二是具有更好的 色域，图象效果更逼真。

•		目前小尺寸LED多采用侧背光的方式，即将LED灯排成灯条形状， 置于液晶屏背光模组的上下两侧或者四周，再通过导光板将光线折射

，使多数光线可以垂直于LCD玻璃射出，实现背光功能。

•		另外一种LED背光方式为将LED均匀分布于背光模组底部，使光线 能直接垂直射出，称之为“直下式”背光，目前我司量产机型暂未采用 此种方式，此文中不再赘述。

2.小尺寸LED驱动方式介绍

•	我司小尺寸LED背光液晶屏主要有两种，一种为采购CMO屏，一种为自主开发液晶屏

，两种屏均需要单独开发驱动模块。由于 LED光学性能、使用寿命等方面的原因，对 LED灯串采用均流的方式比较合适，即保证各灯串的电流均衡。另一个要求是将特定直 流电压调到适合LED灯串的电压。

•		我司19～26寸LED背光驱动均采用Boost结构，将直流电压从12V(或者24V)升到满 足LED灯串的电压。

•	以24寸自制屏为例：

•	灯串数：16

•	LED数/灯条：8*2PCS(8个一串，两串并联作为一串)

•	LED电流：40mA（因为是两串并联，实际每串电流为20mA）

•	LED偏置电压：Vf＝2.9～3.5V

•	因此需要驱动提供：40mA均流；

•	（2.9～3.5V ）×8＝23.2～29V

D718 LED55B /TO

•	D717

LED55B /TO

D716 LED55B /TO

D715 LED55B /TO

D735 LED55B /TO

D733 LED55B /TO

D732 LED55B /TO

D731 LED55B /TO

D719 LED55B /TO

D709 LED55B /TO

D734 LED55B /TO

D725 LED55B /TO

D720 LED55B /TO

D710 LED55B /TO

D736 LED55B /TO

D726 LED55B /TO

D721 LED55B /TO

D713 LED55B /TO

D737 LED55B /TO

D729 LED55B /TO

D722 LED55B /TO

D711 LED55B /TO

D738 LED55B /TO

D727 LED55B /TO

D707 LED55B /TO

D712 LED55B /TO

D723 LED55B /TO

D728 LED55B /TO

D708 LED55B /TO

D714 LED55B /TO

D724 LED55B /TO

D730 LED55B /TO

3、26寸以下LED液晶屏及驱动、电源概况

| 项目 液晶屏 | LED电流 （mA） | 灯串电压（V） | LED连接方式 | 屏 厂家 | 有无驱动 | 可用电源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M185B3-L01 | 20 | 30.8～36.3～39.6 | 11颗*14串 | CMO | 无 | 36W 34006834 |
| M185B3-LA1 | 20 | 36.4～40.3～44.2 | 13颗*8串 | CMO | 无 |  |
| M185B3-LE1 | 20 | 36.4～40.3～44.2 | 13颗*8串 | CMO | 无 |  |
| LC185EXN－SCA1 | —— | —— | —— | LG | 有（24V输入） | 60W 34006812 |
| LC216EXN-SCA1 | —— | —— | —— | LG | 有（24V输入） |  |
| M215H3-LA1 | 40 | 41.6～45.5 | 13颗*6串 | CMO | 无 | 36W 34006834 |
| M236H3-L02 | 20 | 34～39.6～42 | 12颗*14串 | CMO | 无 |  |
| M236H3-LA2 | 40 | 34～38.4～42 | 12颗*8串 | CMO | 无 |  |
| 自制23.6寸LED屏 | 40 | 24～28 | 8颗*2*16串 | 康佳 | 无 |  |
| 自制26寸LED屏 | 40 | 39～46 | 13颗*2*16串 | 康佳 | 无 | 60W 34006812 |
| LC260EXN-SCB1 | —— | —— | —— | LG | 无 |  |

代表此屏目前已批量使用

4、小尺寸LED背光驱动方案介绍

•	对象：19～26寸LED背光电视

•	使用IC：OZ9998

•	IC主要功能介绍：

•	1.兼具Boost开关控制和LED电流平衡功能；

•	2.每颗芯片最大可驱动8个灯串；

•	3.外部PWM调光；

•	4、可多颗并联使用，驱动大于8路LED灯串；

•	5、LED灯串电流可以通过外部电阻设定。

•	……

主IC内部框图

5、LED驱动拓扑介绍

L1

DC	1 	 2

Boost

D1

VLED

2

C1

Q1

3

R1    1

U703

C2	R2

OVP

R3

D723 LED55 B/TO

D724 LED55 B/TO

D726 LED55 B/TO

D727 LED55 B/TO

D729 LED55 B/TO

D730 LED55 B/TO

24

23

22

21

20

19

18

17

DRV    16

15

14

13

STATUS NC SSTCMP COMP SEL

VIN GNDP VREF LDR ISEN5 ISW ENA

PWM	1

ISEN1	2

ISEN2	3

4

ISEN3

ISEN4	5

GNDA	6

7

ISEN8

ISEN6	8

ISEN7	9

OVP	10

11

ISET

RT	12

OVP

D725 LED55 B/TO

D728 LED55 B/TO

D731 LED55 B/TO

OZ999 8-SOP2 4

5、LED驱动拓扑介绍

L1

D1

| VLED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | 2 |

DC	1	2

2

C1

Q1

Boost电路 目的：将DC电压升至VLED电压输出

3

DRV

R1	1

工作过程：Q1导通时段，D1反偏， L1的电流线性上升，将能量储存于 电感L1中，此时VLED输出电流完全

由C2提供；Q1关断时，由于L1中电流不能突变，L1中电压极性反偏，L1 的异名端电压相对于同名端为正，L1同名端电压为输入DC电压，且L1通 过D1向C2充电，使C2电压（泵升电压）高于输入DC电压，此时电感储能 向负载提供电流并补充C2单独向负载供电时损失的电荷。输出电压的调 整是通过负反馈环控制Q1的导通时间实现的。若直流负载电流上升，则 导通时间会自动增加为负载提供更多的能量。若输入电压下降而 Ton下 降，则峰值电流即L1的储能会下降，导致输出电压下降。但负反馈环会 检测到输出电压的下降，通过增大Ton来维持输出电压的恒定。

至此，实现了VLED电压的输出。

5、LED驱动拓扑介绍

L1

DC	1 	2

D1

VLED

关键器件拆分：

C1

DRV

C2 Q1

2

R1   1

3

C1：输入滤波电容，开路状态不会	对 电路造成实质性影响，短路会使 后面电路失效。

L1：储能电感。开路则电路失效，短路会使Boost电路无法工作，且可 能使MOS管Q1烧毁。出故障时可以检测L1是否有短路，电感量是否 还存在。L1损坏的情况多表现为感量为0。

D1：续流二极管。在线路中着重检测D1是否有短路，是否有反向击穿。 Q1：开关控制MOS管。失效状态多表现为：1、2脚对3脚短路。 C2：输出储能电容。必不可少，却之则电路失效。在线路中着重检测电容正负

极是否短路，电容是否失效。

6、LED驱动IC介绍

U701

1

PWM

2	ISEN1

3

ISEN2

STATUS

NC SSTCMP

•	1.PWM：外部PWM调光输入脚。通过此脚进行全局调

24

•	光，每一根灯条的光都进行相同的明暗变化。

23

•	小尺寸LED液晶电视的PWM调光频率基本设定

22

•	在15～20KHz。PWM高电平需>2.4V。

4

ISEN3

- ISEN4

- GNDA

7

ISEN8

8

ISEN6

9	ISEN7

10

OVP

11

ISET

12	RT

21

COMP

SEL	20

VIN	19

18

GNDP

17

VREF

LDR	16

15

ISEN5

14

ISW

ENA	13

•	2.ISEN1～ISEN8：电流反馈脚。与LED灯串的负极

•	相连，在芯片内部检测电流，调整输出。

•	3.GNDA、GNDP：小信号地和功率地。

•	4.OVP：过压保护脚。正常工作时OVP电压一般设置

•	在1.6V～1.8V，当OVP电压高于2.0V芯片进

•	入过压保护状态，停止工作。

•	5.ISET：电流设置脚，外接电阻R（iset），则

LED

I	(mA)=	600

OZ9998-SOP24

R ISET (K Ω )

6、LED驱动IC介绍

U701

1	24

•	6.STATUS：LED状态输出脚，正常工作时为高电平，约 5V， 当出现以下状态时变为低电平输出：a.任一	LED灯串开

PWM

2	ISEN1

3

ISEN2

4

ISEN3

- ISEN4

- GNDA

7

ISEN8

8

ISEN6

STATUS

NC	23

22

SSTCMP

21

COMP

SEL	20

VIN	19

18

GNDP

17

VREF

路；b.发生短路保护时；c.发生过压保护时；d.发生过温 保护时。

•	7.SSTCMP：软启动和反馈环路补偿脚。

•	8.COMP：大于8路输出时多颗IC级联使用的同步脚。

•	9.SEL：单颗IC使用通道的定义脚。使用ISENS1～4，则SEL

＝NC；使用ISENS1～6，则SEL＝VREF；使用ISENS1～8，则 SEL＝GNDA；

•	10.VIN：IC工作电压输入。范围：4.5V～33V

•	11.VREF：芯片内部电压基准，正常电压值为5V。

9	ISEN7

10

OVP

11

ISET

LDR ISEN5

ISW

16

•	12.LDR：驱动输出脚。目前均设为500KHz的频率。

15

•	13.ISW：MOS过电流保护，内部保护电压是0.5V，此处接的

14

是GND。

12	RT

ENA	13

•	14.ENA：IC使能脚，大于2.4V开启。

OZ9998-SOP24

7.电路图举例介绍

+ 12V

F 702

+ 12V 	 2

VIN

L701

1	2

10uH

R707

DRV	1

L702

1	2

0805 _2A Q703 ME50N06

D704 RGB20B

D703 RGB20B

C702

C703

VLED

R709 1M

VLED

2

ISEN1_1 ISEN2_1 ISEN3_1 ISEN4_1

1

2

3

4

5	XS75 3

6

7

C720

C721

22uF /63V

22uF /63V

OVP2

ISEN5_1	8

10uF

XS70 1

VIN    1

VIN    2

ON/OF F	3

PWM    4

GND     5

GND     6

10uF

+ 12V

10

3

IS

R734 0.05

ENA

R717 0.05

12.4

R710 5.1K

OVP1

R711 47K

ISEN6_1 ISEN7_1 ISEN8_1

VLED

ISEN1_2 ISEN2_2 ISEN3_2 ISEN4_2 ISEN5_2 ISEN6_2

9

10

11

12

1

2

3

4

5	XS75 4

6

7

8

9

10

PSON    77 PIN

2

|  | R718 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100K C72 102 |  |  |

R712  10K

ISEN7_2

ISEN8_2	11

12

U701

R708  10K

PWM

12.R4713

100K

U702

Slave OVP setting is ~10% lower than Master OVP1--- OVP Point 48v --- 132%

OVP2--- OVP Point 43.9v ---120%

R714

PWM

ISEN1_1

- PWM

- ISEN1

ST ATUS   24ST ATUS

NC    23

PWM

1    PWM

ST ATUS   24ST ATUS

100K

ISEN2_1 ISEN3_1

ISEN4_1

- ISEN2

- ISEN3

- ISEN4

SST CMP   22

COMP    21

SEL    20

R715  100

SYN

C717

1u

ISEN1_2

ISEN2_2 ISEN3_2

ISEN4_2

- ISEN1

- ISEN2

- ISEN3

5

NC    23

SST CMP   22

COMP    21

20

R716  100

SYN

C719

1u

6

ISEN6_1	7

ISEN7_1	8

GNDA ISEN8

ISEN6

VIN    19

GNDP     18

VREF    17

VIN

C716

105

6

ISEN6_2     7

ISEN7_2

ISEN4 GNDA

ISEN8

SEL

VIN     19

GNDP     18

VIN

C718

105

ISEN8_1

9    ISEN7

LDR    16

DRV

8

ISEN8_2   9

ISEN6

VREF    17

16

OVP1  10

OVP

ISEN5    15

ISEN5_1

C714

225

OVP2 10

ISEN7

OVP

LDR

ISEN5    15

ISEN5_2

11    ISET

ISW    14   IS

11    ISET

ISW    14

C715

225

R702 NC

R701 30K- F

12    RT

ENA    13 ENA

OZ 9998- SOP24

R705 NC

R706 30K- F

- RT

R704

ENA

- ENA

R703

Master Board

100K -F

OZ 9998- SOP24

Slave Board

100K -F

fop=50/RT---- 500KHZ;

Io=600/Riset----20mA

8.损坏维修案例分析

•	1）开机无光、无闪烁。

•		遇到此种情况，首先检查LED模块与屏的连接关系是否正确，如其它关系均正常， 则检测驱动模块。驱动模块正常工作的必要条件是＋ 12V、ENA、PWM输入正常，首 先检测上面三个参数是否OK；然后检测保险丝是否有损坏，MOS是否有损坏（G极、 D极是否与S极短路），电感是否有短路。从目前发现的情况来看，出现过的损坏情况 主要为MOS的损坏引起。如MOS、保险丝、二极管等均正常，则再测量主芯片 19脚电 压是否等于输入电压，17脚Vref电压是否为5V，如果19脚电压正常，17脚电压异常， 则可能IC已经损坏，需要更换IC。

•	2）液晶屏某一区出现暗块，或者有规律的间接性暗块

•		这种情况一般为某一灯条未被点亮，灯条或者驱动板异常均可能引起发此现象。 正常点亮情况下，ISENS1～ISENS8的电压大概在0.3～1.5V，一般在1V以内，通过检 测各反馈回路至芯片脚电压可以初步判断异常情况：

•	a、ISENS电压大于3.5V，此路灯串中有LED短路，使得多于电压加到了芯片脚；

•		b、  ISENS电压过低，比如几十mV，则可能为此路灯串中有LED开路，或者连接 线、连接插座等异常；如所有连接关系正常，则可能 IC已损坏，需更换IC。

8.损坏维修案例分析

•		c、LED液晶屏一半亮、一半不亮。出现此种情况的可能是驱动板与液晶 屏之间的FPC连接线安装异常，可以尝试将FPC线一边反插；或者是从IC一路 异常（驱动板上面有主从IC的情况），则可以参照1、2进行排查。

3）、开机一闪即灭

	此种情况可能是触发了过压保护电路，

请检查过压保护电路参数是否正常。正常

情况下OVP2电压值设定在1.6V～1.8V，OVP1 比OVP2低10％，右图为OVP电路，

此为两颗IC的情况，一颗IC的情况下只有一 个OVP。

康佳自制LED背光驱动

KLD+L067E12-02 KLD+L060E12-02 KLD+L075E12-01

目录：

简介

框图简介 采用主要元器件介绍 整体电路介绍 单元电路介绍

KLD+L067E12-02简介

KLD+L067E12-02简介

本产品为独立模块，主要为LED液晶屏背光的点亮 提供驱动。该产品主要针对康佳自制32寸LED液晶屏 72000201 KPL+315A1C3E2提供背光驱动，输入24V，输 出约46.2V，提供12路每路120mA均流输出，使LED灯条 正常点亮。本模块采用电压提升结构，从 24V输入升至 约46.2V（根据负载自动调整）。

KLD+L067E12-02参数简介

输入电压24V。 输出驱动电压46.2V。

采用2块OZ9986作为驱动核心。

可以同时驱动12路LED发光串。 升压开关电路频率300KHZ。 背光调光频率100HZ。 驱动电压59V时保护电路启动。 当电流达到2A时保护电路启动。 开关电压在2.2V时启动，在1V时关闭。 调光电压在0.1V-3V变化。

KLD+L067E12-02参数简介

| 输入脚 | 定义 | 规格 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pin1~5 | 模块供电输入 | Min |  |  | Typ |  | Max |  |
|  |  | 21.6V |  |  | 24V |  | 26.4V |  |
|  |  | - |  |  | 2.73A |  | - |  |
| Pin6~10 | 接地GND | \ |  |  |  |  |  |  |
| Pin12 | 使能脚ENA |  | Min | Typ |  | max |  |  |
|  |  | 高 | 2V | - |  | 7V |  |  |
|  |  | 低 | - | - |  | 1V |  |  |
| Pin13 | PWM背光调制 | 频率范围 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100Hz～20KHz |  |  |  |  |  | 最小占空比5% |
|  | 模拟电平背光调制 | MIN |  |  |  | MAX |  |  |
|  |  | 0.1V |  |  |  | 7V |  | 3.3V时达到100%功 率输出 |

KLD+L067E12-02参数简介

KLD+L067E12-02

框图简介

KLD+L067E112-02框图简介

采用主要元器件介绍

OZ9986介绍

OZ9986是一款可以单独进行对LED背光的驱动。 内部电路有升压控制电路、光亮度调整、自动稳光控 制、LED负载过流保护、LED负载轻载保护电路、驱动 电压过压保护电路。

具有同时3路升压驱动输出和回路电流检 测功能。同时6路LED负载亮度调整控制和回路电流检 测功能。每一路都是单独控制，当有一组负载 LED发 光管发生短路或者断路等一些故障时，这一路会单独 的关闭，而其他的几路不受到影响，可以正常工作。

OZ9986引脚介绍

定时电阻设定工作频率 过电压和过驱动保护阀值

功率MOSFET电流检测

软启动器和升压补偿

模拟地

功率MOSFET的驱动器输出

电源地 功率集成电路电源输入

5V	接供电

同步信号和PWM调光频率电阻设置锁相环补偿 直流电压来设置同步的PWM调光频率 背光的输入信号

5V	信号电源的IC电源输入

每串LED电流平衡控制

5V	集成电路启用（背光开关）

每串LED电流平衡检测	每串LED电流平衡检测

OZ9986应用简图

供电

接升压驱动 升压电流检测

调光输入

每串LED电 流平衡控制

背光开关

每串LED 电流检测

OZ9986

内部原 理框图

OZ9986厂家提供应用原理图

康佳应用整体电路介绍

OZ9986康佳应用原理图

XS7001

BOARD POWER	+24V

|  | C7 + | 001 | C7018 |
| --- | --- | --- | --- |

F7001

+24V

R7021

R7022

R7024

Q7002

R7017

R7018

R7019

Q7001

5V R7023

VDD	VEE

L7010

1	3	2

3	2	2	1

2	8A/125V

3

C7019 47R/1206

| 470uF/35 |  | 104/0805 V |
| --- | --- | --- |

105/0805

47R/1206

75R/1206

1

C7021

4160

47R/1206

47R/1206

47R/1206

1

C7017

4160

2.7R/1206

1

2

D7002

FB_33000846

C7005

C7006

4	R7025

5

2k/0805

6

7

106/1210

D7003 13V

R7020

2k/0805

106/1210

BAV70

3

D7001 C7020 5.6V

105/0805

106/1210

105/0805

8

9

10

11

12

13

背光亮 度控制

DIM

EN	EN     背光开关

14

R7010

100k

DIM

R7016 100k

OZ9986康佳应用原理图

300kHz;

PWM	100Hz; 120mA;

L 7 1 0 1  1 0 0 u H /2 A

+ 2 4 V	1	2

L 7 1 0 2  1 0 0 u H /2 A

C 7 1 9 1 1 0 2 /1 0 0 V _ D N S

C 7 1 9 2 1 0 2 /1 0 0 V _ D N S

R 7 1 9 1      1 0 R _ D N S

R 7 1 9 2      1 0 R _ D N S

D 7 1 0 1         S K 3 B C (S MC )

1	2

D 7 1 0 2         S K 3 B C (S MC )

L E D P O W E R O U T

OVP 59V, OCP 2A.

ENA>2.2V

DIM:0.1V<DIM<3

|  | A D IM1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 k C 7 1 1 8 |  |  |  |  |
|  | R 7 1 1 2 |  |  |  |

E N

E N 1

C 7 1 0 2

C 7 1 0 3

1	2

L 7 1 0 3  1 0 0 u H /2 A

1	2

C 7 1 9 3 1 0 2 /1 0 0 V _ D N S	R 7 1 9 3

1 0 R _ D N S

1	2

D 7 1 0 3         S K 3 B C (S MC )

1	2

C 7 1 2 1

+

2 2 u F /1 0 0 V

C 7 1 2 2

+

2 2 u F /1 0 0 V

R 7 1 0 3

6 8 k /0 8 0 5

O U T 1	7

6

7

6

5

5

4

4

3

C H 1 1	3

2

C H 1 2	2

C H 1 3	1

D IM

R 7 1 0 1 1 k

R 7 1 0 2 3 .

1 0 3

N C	C 7 1 1 0  C 7 1 1 9

1 0 5 /0 8 0 5 1 0 6 /1 2 1 0

D R V 1 -1

Q 7 1 0 1

1      G

D R V 1 -2

Q 7 1 0 2

- G

R 7 1 0 9

0 R /0 8 0 5

O V P 1

1

XS 7 1 0 1

L E D P O W E R O U T

1 0 2

1 0 6 /1 2 1 0

IS W 1 1

R 7 1 4 1

1 0 0 R    R 7 1 2 5

C 7 1 4 1

R 7 1 2 4

R 7 1 2 3 R 7 1 2 2 R 7 1 2 1

- D

- S

E MB A 5 N 1 0 A

IS W 1 2

R 7 1 4 2 1 0 0 R

R 7 1 3 0

R 7 1 2 9

R 7 1 2 8

R 7 1 2 7

R 7 1 2 6

- D

- S

E MB A 5 N 1 0 A

D R V 1 -3

R 7 1 4 3

Q 7 1 0 3

  - G

  - D

R 7 1 0 4

3 .3 k /0 8 0 5

C 7 1 2 0     1 0 2 _ D N S

O U T 1	7

6      7

5      6

4      5

C H 1 4	3      4

1 0 2

C 7 1 4 2

1 R 0 /1 2 0 6

1 R 0 /1 2 0 6         N C

IS W 1 3

3	C H 1 5	2      3

1 R 0 /1 2 0 6

1 R 0 /1 210R6 0 /1 2 0 6N C

1 0 2

1 R 0 /1 2 0 6

1 R 0 /1 2 0 6

R 7 1 3 5

R 7 1 3 3

R 7 1 3 1	S

C H 1 6	1      2

IS W 1 3

R 7 1 1 3      0 _ D N S

V E E

V D D

1 R 0 /1 2 0 6

V E E

升压功率MOS管

1 0 0 R

C 7 1 4 3

1 0 2

R 7 1 3 4

1 R 0 /1 2 0 6

1 R 0 /1 2 0 6

1 R 0 /1 2 0 6

R 7 1 3 2

N C 1 R 0 /1 2 0 6

E MB A 5 N 1 0 A

升压功率MOS管

1

XS 7 1 0 2

C 7 1 5 1

C 7 1 5 2

C 7 1 0 9

升压功率MOS管

4 7 3

4 7 4

4 7 4

D 7 1 6 7

B A V 7 0

R 7 1 5 0

D 7 1 6 8

B A V 7 0

R 7 1 5 7

D 7 1 6 9

B A V 7 0

R 7 1 5 8

R 7 1 0 5      1 8 0 k

2

3

N 7 1 0 1

2 9

R 7 1 1 1	0 R

R 7 1 0 7

2 0 k

1         2 2 R 	1

3	3

2	2

2 2 R

1         2 2 R

3

2

2 8

O V P 1

1      R T

L P F      3 0

R 7 1 1 0	1 5 k

R 7 1 4 7

R 7 1 4 8

R 7 1 4 9

R 7 1 0 6

3 3 k

C 7 1 0 7

IS W 1 3

IS W 1 2

IS W 1 1

D R V 1 3 D R V 1 2 D R V 1 1

V S E N IS W 3

4

5

IS W 2

6

7

8

IS W 1     S S T C MP G N D A

9

D R V 3

1 0

1 1

D R V 2 D R V 1

1 3

1 2      G N D P

V S Y N C S E L A D IM

2 7

2 6

2 5

2 4

V D D A IS E N 6

2 3

IS E N 5

2 2

IS E N 4

2 1

IS E N 3

2 0

IS E N 2

1 8

IS E N 1      1 9

A D IM1 IS 1 6

IS 1 5 IS 1 4 IS 1 3 IS 1 2 IS 1 1 E N 1

R 7 1 0 8

1 k /N C

C 7 1 0 8

1 0 3

D R V 1 1

6 2 R

D R V 1 -1

R 7 1 5 9

1 0 k

D R V 1 2

6 2 R

D R V 1 -2

R 7 1 6 0

1 0 k

D R V 1 3

6 2 R

D R V 1 -3

R 7 1 6 7

- 0 k

C 7 1 0 6

4 7 4

4 7 3

C O MP 1 6

C O MP 1 5 C O MP 1 4

V D D P

1 4

C O MP 6

1 5

C O MP 5 C O MP 4

E N A

1 7

C O MP 1

1 6

C O MP 2 C O MP 3

C O MP 1 1

C O MP 1 2 C O MP 1 3

R7x61~R7x66, R7x81~R7x86	:

1#, 4R12//4R3 -> 2.104  -> 120.2mA;

2#, 4R3//4R99 -> 2.310  -> 109.5mA;

O Z 9 9 8 6 _ S S O P 3 0

3#, 4R99//5R1 -> 2.522  -> 100.3mA.

+ 2 4 V

+ 2 4 V

+ 2 4 V

+ 2 4 V

+ 2 4 V	+ 2 4 V

2

D 7 1 6 1

| G R 1 1 | B (S M 1 6 1 |
| --- | --- |
| L 7 |  |

1

A )

2

C 7 1 8 1

1 0 3 /0 8 0 5

C H 1 1

2

D 7 1 6 2

| 1 | 1 6 2 4 7 |
| --- | --- |
| L 7 |  |

G R 1 B (S MA )

1

2

C 7 1 8 2     1 0 3 /0 8 0 5

C H 1 2

2

D 7 1 6 3

| 1 | 1 6 3 4 7 0 u |
| --- | --- |
| L 7 |  |

G R 1 B (S MA )

1

2

C 7 1 8 3     1 0 3 /0 8 0 5

C H 1 3

2

D 7 1 6 4

| G R 1 B (S 1 | MA ) 1 6 4 |
| --- | --- |
| L 7 |  |

C 7 1 8 4     1 0 3 /0 8 0 5

- C H 1 4

1

2

D 7 1 6 5

| G R 1 1 | B (S MA ) 1 6 5 4 7 |
| --- | --- |
| L 7 |  |

C 7 1 8 5     1 0 3 /0 8 0 5

2	C H 1 5

1

2

D 7 1 6 6

| G R 1 1 | B (S MA ) 1 6 6 4 7 0 u |
| --- | --- |
| L 7 |  |

C 7 1 8 6     1 0 3 /0 8 0 5

2	C H 1 6

1

4 7 0 u H /2 2 0 m A

0 u H /2 2 0 m A

H /2 2 0 m A

4 7 0 u H /2 2 0 m A

0 u H /2 2 0 m A

H /2 2 0 m A

C O MP 1 1

IS 1 1

R 7 1 5 1 1 0 0 R

1

R 7 1 7 1 1 0 0 R

3

ME 2 3 0 8 S

2

Q 7 1 6 1

C O MP 1 2

IS 1 2

R 7 1 5 2 1 0 0 R

R 7 1 7 2 1 0 0 R

3

ME 2 3 0 8 S

1

2

Q 7 1 6 2

C O MP 1 3 IS 1 3

R 7 1 5 3 1 0 0 R

R 7 1 7 3 1 0 0 R

3

ME 2 3 0 8 S

1

2

Q 7 1 6 3

C O MP 1 4

IS 1 4

R 7 1 5 4 1 0 0 R

R 7 1 7 4 1 0 0 R

3

ME 2 3 0 8 S

1

2

Q 7 1 6 4

C O MP 1 5

IS 1 5

R 7 1 5 5 1 0 0 R

R 7 1 7 5 1 0 0 R

3

ME 2 3 0 8 S

1

2

Q 7 1 6 5

C O MP 1 6

IS 1 6

R 7 1 5 6 1 0 0 R

R 7 1 7 6 1 0 0 R

3

ME 2 3 0 8 S

1

2

Q 7 1 6 6

C 7 1 7 1

1 0 2

R 7 1 6 1 4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

R 7 1 8 1

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 1 7 2

1 0 2

R 7 1 6 2 4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

R 7 1 8 2

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 1 7 3

1 0 2

R 7 1 6 3 4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

R 7 1 8 3

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 1 7 4

1 0 2

R 7 1 6 4 4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

R 7 1 8 4

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 1 7 5

1 0 2

R 7 1 6 5 4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

R 7 1 8 5

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 1 7 6

1 0 2

R 7 1 6 6 4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

R 7 1 8 6

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

OZ9986康佳应用原理图

300kHz;

PWM	100Hz; 120mA;

+ 2 4 V	1	2

L 7 2 0 1  1 0 0 u H /2 A

C 7 2 9 1 1 0 2 /1 0 0 V _ D N S

C 7 2 9 2 1 0 2 /1 0 0 V _ D N S

R 7 2 9 1      1 0 R _ D N S

R 7 2 9 2      1 0 R _ D N S

D 7 2 0 1         S K 3 B C (S MC )

1	2

D 7 2 0 2         S K 3 B C (S MC )

L E D P O W E R O U T

OVP 59V, OCP 2A.

ENA>2.2V

DIM:0.1V<DIM<3

C 7 2 0 2

C 7 2 0 3

1	2

L 7 2 0 2  1 0 0 u H /2 A

C 7 2 9 3 1 0 2 /1 0 0 V _ D N S

1	2

R 7 2 9 3

C 7 2 2 1

+

C 7 2 2 2

+

R 7 2 0 3

6 8 k /0 8 0 5

O U T 2	7

6

7

6

5

5

4

4

C H 2 1	3

E N D IM

R 7 2 0 1 1 k

R 7 2 0 2 3 .3

E N 2

|  | A D IM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k C 7 2 1 8 |  |  |  |  |  |
|  | R 7 2 1 2 N C |  |  |  |  |
|  |  |  | C 7 2 1 0 | C 7 2 1 |  |

2

9

|  | 1 0 5 /0 8 0 5 |  |
| --- | --- | --- |

1 0 6 /1 2 1 0

1	2

L 7 2 0 3  1 0 0 u H /2 A

D R V 2 -1

Q 7 2 0 1

- G

D R V 2 -2

Q 7 2 0 2

1      G

1 0 R _ D N S

D 7 2 0 3         S K 3 B C (S MC )

1	2

2 2 u F /1 0 0 V

2 2 u F /1 0 0 V

R 7 2 0 9

0 R /0 8 0 5

O V P 2

C H 2 2

C H 2 3

2      3

1      2

1

XS 7 2 0 1

L E D P O W E R O U T

1 0 3

1 0 2

1 0 6 /1 2 1 0

IS W 2 1

R 7 2 4 1

1 0 0 R    R 7 2 2 5

C 7 2 4 1

R 7 2 2 4

R 7 2 2 3 R 7 2 2 2 R 7 2 2 1

- D

- S

E MB A 5 N 1 0 A

IS W 2 2

R 7 2 4 2 1 0 0 R

R 7 2 3 0

R 7 2 2 9

R 7 2 2 8

R 7 2 2 7

R 7 2 2 6

- D

- S

E MB A 5 N 1 0 A

D R V 2 -3

R 7 2 4 3

Q 7 2 0 3

  - G

  - D

R 7 2 0 4

3 .3 k /0 8 0 5

C 7 2 2 0     1 0 2 _ D N S

O U T 2	7

6      7

5      6

4      5

C H 2 4	3      4

1 0 2	N C

C 7 2 4 2

1 R 0 /1 2 0 6

1 R 0 /1 2 0 6         N C

IS W 2 3 	 3

C H 2 5	2      3

1 R 0 /1 2 0 6

1 R 0 /1 2 01 6R 0 /1 2 0 6

1 0 2

1 R 0 /1 2 0 6

1 R 0 /1 2 0 6

R 7 2 3 5

R 7 2 3 3

R 7 2 3 1	S

C H 2 6	1      2

1 R 0 /1 2 0 6

1 0 0 R

C 7 2 4 3

R 7 2 3 4

1 R 0 /1 2 0 6

R 7 2 3 2

1 R 0 /1 2 0 6         N C

E MB A 5 N 1 0 A

1

XS 7 2 0 2

1 0 2

1 R 0 /1 2 0 6

1 R 0 /1 2 0 6

IS W 2 3

R 7 2 1 3      0 _ D N S

V E E

V D D

V E E

C 7 2 5 1

4 7 3

C 7 2 5 2

4 7 4

C 7 2 0 9

4 7 4

R 7 2 0 5      1 8 0 k

N 7 2 0 1

- R T

L P F      3 0

R 7 2 1 1	0 R

R 7 2 0 7

- 0 k

D 7 2 6 7

B A V 7 0

R 7 2 5 0

D 7 2 6 8

B A V 7 0

R 7 2 5 7

D 7 2 6 9

B A V 7 0

R 7 2 5 8

O V P 2

IS W 2 3

IS W 2 2

IS W 2 1

- V S E N

- IS W 3

- IS W 2

6

7

IS W 1

V S Y N C       2 9

S E L      2 8

A D IM      2 7

2 5

2 4

V D D A       2 6

A D IM2 IS 2 6

R 7 2 1 0	1 5 k

R 7 2 0 8

C 7 2 0 8

1         2 2 R 	1

3	3

2	2

2 2 R	1

3

2

2 2 R

R 7 2 0 6

3 3 k

C 7 2 0 6

4 7 4

C 7 2 0 7

4 7 3

D R V 2 3 D R V 2 2 D R V 2 1

C O MP 2 6 C O MP 2 5 C O MP 2 4

S S T C MP

8

G N D A

9

1 0

1 1

1 2

1 3

D R V 3 D R V 2 D R V 1 G N D P V D D P

1 4

1 5

C O MP 6 C O MP 5 C O MP 4

IS E N 6

2 3

IS E N 5

2 2

IS E N 4

2 1

IS E N 3

2 0

IS E N 2

1 9

1 8

IS E N 1 E N A

1 7

1 6

C O MP 1 C O MP 2 C O MP 3

IS 2 5 IS 2 4 IS 2 3 IS 2 2 IS 2 1 E N 2

C O MP 2 1

C O MP 2 2 C O MP 2 3

1 k /N C

1 0 3

D R V 2 1

R 7 2 4 7

6 2 R

D R V 2 -1

R 7 2 5 9

1 0 k

D R V 2 2

R 7 2 4 8

6 2 R

D R V 2 -2

R 7 2 6 0

1 0 k

D R V 2 3

R 7 2 4 9

6 2 R

D R V 2 -3

R 7 2 6 7

1 0 k

O Z 9 9 8 6 _ S S O P 3 0

+ 2 4 V

+ 2 4 V	+ 2 4 V

+ 2 4 V

+ 2 4 V	+ 2 4 V

2

D 7 2 6 1

1

1

1

G R 1 B (S MA )

C 7 2 8 1     1 0 3 /0 8 0 5

2

D 7 2 6 2

G R 1 B (S MA )

C 7 2 8 2     1 0 3 /0 8 0 5

2

D 7 2 6 3

G R 1 B (S MA )

C 7 2 8 3     1 0 3 /0 8 0 5

2

D 7 2 6 4

C 7 2 8 4

2

D 7 2 6 5

C 7 2 8 5

2

D 7 2 6 6

C 7 2 8 6

1

1	2 C H 2 1

L 7 2 6 1  4 7 0 u H /2 2 0 m A

1	2 C H 2 2

1

L 7 2 6 2  4 7 0 u H /2 2 0 m A

1	2 C H 2 3

1

L 7 2 6 3  4 7 0 u H /2 2 0 m A

L 7 2 6 4  4 7 0 u H /2 2 0 m A

L 7 2 6 5  4 7 0 u H /2 2 0 m A

L 7 2 6 6  4 7 0 u H /2 2 0 m A

C O MP 2 1

IS 2 1

R 7 2 5 1 1 0 0 R

R 7 2 7 1 1 0 0 R

3

1	ME 2 3 0 8 S

2

Q 7 2 6 1

C O MP 2 2

IS 2 2

R 7 2 5 2 1 0 0 R

R 7 2 7 2 1 0 0 R

3

1	ME 2 3 0 8 S

2

Q 7 2 6 2

C O MP 2 3

IS 2 3

R 7 2 5 3 1 0 0 R

R 7 2 7 3 1 0 0 R

3

1	ME 2 3 0 8 S

2

Q 7 2 6 3

C O MP 2 4

IS 2 4

R 7 2 7 4 1 0 0 R

2

1

R 7 2 6 4

ME 2 3 0 8 S

Q 7 2 6 4

R 7 2 8 4

C O MP 2 5

IS 2 5

R 7 2 7 5 1 0 0 R

2

1

R 7 2 6 5

ME 2 3 0 8 S

Q 7 2 6 5

R 7 2 8 5

C O MP 2 6

IS 2 6

R 7 2 7 6 1 0 0 R

2

1

R 7 2 6 6

ME 2 3 0 8 S

Q 7 2 6 6

R 7 2 8 6

C 7 2 7 1

1 0 2

R 7 2 6 1

4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

R 7 2 8 1

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 2 7 2

1 0 2

R 7 2 6 2

4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

R 7 2 8 2

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 2 7 3

1 0 2

R 7 2 6 3

4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

R 7 2 8 3

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 2 7 4

1 0 2

4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 2 7 5

1 0 2

4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

C 7 2 7 6

1 0 2

4 R 9 9 ,1 % /0 8 0 5

4 R 3 ,1 % /0 8 0 5

单元电路介绍

OZ9986供电稳压电路

##### 开关控制、调光控制

驱动电压升压电路

OZ9986引脚端口

调光控制电路	每串LED电流平衡控制及电流检测

接IC电流平衡 控制输出端

接ICLED电流检测端

LED电流检 测电阻